SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovému řízení na zakázku s názvem:

„Zvýšení automatizace výroby ve společnosti KELLNER CZ, s.r.o.“

| CNC NESTINGOVÁ PRŮCHOZÍ LINKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Základní technické parametry CNC stroje |  |  |
| Obráběcí 3-4 osá pracovní jednotka | ANO |  |
| Portálová konstrukce stroje | ANO |  |
| Min. velikost pracovního stolu | Min. 4300 x 2200 mm |  |
| Min. rozsah pojezdu v ose X | Min. 4700 mm |  |
| Min. rozsah pojezdu v ose Y | Min. 2500 mm |  |
| Min. rozsah pojezdu v ose Z | Min. 350 mm |  |
| Min. průchod opracovaného dílce v ose Z | Min. 150 mm |  |
| Vektorová rychlost v ose X-Y | Min. 50 m/min |  |
| Pracovní stůl |  |  |
| Pracovní plocha-multifunkční hliníkový rastrový stůl | ANO |  |
| Otvory ve stole pro přívod podtlaku v rastru | Min. 140x140 mm |  |
| Ucpávky otvorů podtlaku ve stole – bez nutnosti šroubování | ANO |  |
| Rozdělení pracovního stolu na dělení podtlakových zón v těchto možnostech: | Rozdělení stolu na polovinu -2 podtlakové zóny/Dělení zakládacího stolu v os X na ½ |  |
|  | Rozdělení stolu na 8 podtlakových zón , pro obrábění malých dílců / Dělení zakládacího stolu v os X na ¼ + v ose Y na ½ |  |
| Referenční dorazy / kolíky/ po celém obvodu hliníkového stolu. Pracovní stůl může využívat pro zakládání dílců 4 pracovní pole | ANO |  |
| Možnost upínání dodatečných přísavek stolu - jen přes gumové těsnění | ANO |  |
| Výška přísavky | Max. 30 mm |  |
| Podtlakový okruh stroje | Min. 500 m3 |  |
| Rozdělení podtlaku v pracovním stole: Možnost dělit podtlak na celý pracovní stůl + možnost centralizovat podtlak jen do místa skutečného obrábění – viz. Rozdělení stolu na 8 podtlakových zón. | ANO |  |
| Upínání podkladové MDF k pracovnímu stolu pomocí šroubů, s otvory pro dorazové kolíky | ANO |  |
| CNC řízená sonda pro měření tloušťky podkladové MDF | ANO |  |
| Frézovací elektrovřeteno: |  |  |
| Plynulé nastavení otáček v rozsahu: | Min. 2 000-20 000 ot/min. |  |
| Výkon motoru | Min. 8 kW |  |
| Nezávislý systém chlazení | ANO |  |
| Rychloupínací systém nástrojů HSK 63 F | ANO |  |
| CNC polohování odsávacího koše vřetene | ANO |  |
| Ofukování nástroje tlakovým vzduchem + chlazení nástroje | ANO |  |
| Sonda pro měření délky nástroje | ANO |  |
| Možnost upínání úhlových hlav / 4 osa/ | ANO |  |
| Samostatná pilová jednotka: |  |  |
| CNC řízená v ose X-Y, otočná 0-90 st. | ANO |  |
| Výkon motoru | Min. 2 kW |  |
| Velikost pilového kotouče | Min. 150 mm |  |
| Prořez pilového kotouče | Min. 45 mm |  |
| Vrtací hlava: |  |  |
| Nezávislá vrtací vřetena-vrtání do plochy, rozteč vrtáků 32 mm | Min. 12 ks |  |
| Nezávislá vrtací vřetena-vrtání do hrany | Min. 4 ks v ose X Min. 4 ks v ose Y |  |
| Možnost vrtání do hrany obrobku ve vzdálenosti 10 mm od podkladní MDF desky | ANO |  |
| Volitelné otáčky - frekvenční měnič | Min. 5-8 000 ot/min. |  |
| Výkon motoru | Min. 2 kW |  |
| Upínání vrtáků bez šroubový pouzder | ANO |  |
| Odsávací koš vrtací hlavy | ANO |  |
| Drážkovací pila v ose X vrtací hlavy, pr. min. 100 mm | ANO |  |
| Zásobník nástrojů: |  |  |
| Automatický, nesený na pracovním portále stroje uvnitř obráběcího krytování / možno: hřebenový, řetězový, rotační / | ANO - uveďte typ: |  |
| Minimální počet nástrojů v zásobníku | 16 ks |  |
| Hmotnost neseného nástroje | Až 6 kg |  |
| Navážení + vyvážení deskové materiálu do CNC stroje |  |  |
| Systém pro zavážení deskového materiálu do CNC stroje pomocí podtlakových přísavek | ANO |  |
| Systém vyvážení deskového materiálu z CNC stroje pomocí výtlačné lišty | ANO |  |
| Výtlačná lišta s možností čištění / odsávání / pracovní plochy stolu | ANO |  |
| Bezpečnostní a ochranné prvky: |  |  |
| Kontaktní bezpečnostní čidla umístěná v krytování stroje pro možnost pohybu obsluhy v blízkosti stroje | ANO |  |
| Provedení bez „koberců a fotobuňkových závor“ | ANO |  |
| Nakládání a vykládání materiálu do CNC stroje |  |  |
| Vstupní zvedací plošina / uveďte typ - např. mechanická, hydraulická…./ | Min. ložná plocha 2200 x 4300 mm |  |
| Možnost zavážet materiál na plošinu pomocí VZV vozíku na paletách | ANO |  |
| Nosnost plošiny | Min. 3500 kg |  |
| Možnost založení palety o výšce | Min. 600 mm |  |
| Možnost nakládání slabých desek o síle | Min. 5 mm |  |
| Zavážení materiálu do CNC obráběcího prostoru stroje | ANO |  |
| CNC řízená tiskárna štítků umístěná nad zakládací plošinou, pro polepování a značení obrobků před zavezením deskového materiálu do CNC stroje | ANO |  |
| Doba rychlosti tisku 1 ks štítku, včetně nalepení | Do 10 sec. |  |
| Čtečka čárkových kódů - bezdrátová | ANO |  |
| Výstupní pásový dopravník, navazující na pracovní stůl CNC stroje | Min. ložná plocha 2200 x 4300 mm |  |
| Systém automatického zabezpečení vypnutí dopravníku při dojetí materiálu na konec pásu | ANO |  |
| Odebírání materiálu z vyvážecího dopravníku |  |  |
| Sloupový manipulátor pro odebírání velkých desek na výstupním stole | ANO |  |
| Kotvení sloupu do podlahy | ANO |  |
| Otočné ramenové provedení-délka ramene | Min. 6 m |  |
| Nosnost ramene | Min. 200 kg |  |
| Ruční ovládání zvedání + možnost otáčení 0/90 st. | ANO |  |
| Naviják řetězový, rychlost posuvu -zvedání | Min. 3 m/min |  |
| Systém upínání desek - podtlakový, možnost nastavování vzdálenosti- rozteči podtlakových přísavek podle velikosti obrobku | ANO |  |
| Jednotka výroby tlakového vzduchu pro CNC stroj |  |  |
| Kompresorová stanice – šroubová | ANO |  |
| Sušička vzduchu | ANO |  |
| Vydávané množství vzduchu | Min. 800 l/min |  |
| Vzdušník - zásoba vzduchu | Min. 250 l |  |
| Jednotka odsávání CNC stroje |  |  |
| Provedení i pro možnost venkovního použití | ANO |  |
| Odsávací kapacita | Min. 8000 m3 |  |
| Podtlak na vstupu | Min. 2800 Pa |  |
| Filtrační plocha | Min. 20 m2 |  |
| Automatický oklep filtrační jednotky | ANO |  |
| Objem odpadního vaku | Min. 1 m3 |  |
| Napojení na CNC stroj v provedení ZN potrubí | ANO |  |
| Řízení stroje a základní SW stroje |  |  |
| Samostatný PC, LED barevný monitor s dotykovou funkcí, klávesnice + myš | ANO |  |
| Operační systém Windows 10 nebo s ním plně kompatibilní | ANO |  |
| Ovládací panel na pojezdovém zařízení propojený s CNC strojem / uveďte kompletní popis funkcí v nabídce a popisu stroje/ | ANO |  |
| Kabelový dálkový ovladač propojený na řídící systém stroje / uveďte kompletní popis funkcí v nabídce a popisu stroje/ | ANO |  |
| Ovládací software stroje- řídící program CAD-CAM / uveďte kompletní popis funkcí v nabídce a popisu stroje / | ANO |  |
| Software pro provádění operací NESTING | ANO |  |
| Pokročilý CAD /CAM SW pro zpracování výroby |  |  |
| Kompletní CAD/CAM SW pro zpracování výroby plastových výrobků / od příjmu zakázek, 2D a 3D modelaci výrobků, + tvorbu cenových nabídek, včetně vizualizací + rozpad na dílce + generování výstupů pro CNC + zprávu a evidenci skladů. / uveďte kompletní popis funkcí v nabídce a popisu stroje / | ANO |  |
| Možnost napojení SW na firemní systém HELIOS | ANO |  |
| Údržba stroje |  |  |
| Centrální mazání stroje a jeho částí | ANO |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroje /Kniha, případně CD/ | ANO |  |
| Návod na obsluhu SW stroje / Kniha, případně CD/ | ANO |  |
| Katalog náhradních dílů / Kniha, případně CD/ | ANO |  |

Účastník je povinen vyjádřit se ke každému technickému parametru následujícím způsobem. V řádcích, kde je kvantifikována minimální hodnota parametru doplní žadatel kvantifikaci nabízeného parametru. V řádcích, kde je jako požadovaná hodnota uvedeno „ANO“ uvede účastník, zda tuto podmínku splňuje.

V ……………. , dne……………..

Podpis osoby, oprávněné jednat za účastníka:   ………………………………………….