Zakázkové číslo     : 2011-34-02

Počet stran	   : 14

INVESTOR 		: SK Řečkovice

Novoměstská 1941/4, Brno 621 00

OBJEDNATEL		: SK Řečkovice

Novoměstská 1941/4, Brno 621 00

STAVBA 		: SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti

Projektová dokumentace

pro územní rozhodnutí

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracovali	: Ing.arch. Martin Ondráček, Ing. Vítězslav Titl	Arch.-stavební řešení

: Ing. Miroslav Matuška	NN

: Ing. Jiří Švestka	odvodnění a drenáž

Brno, 08.2012

## Popis stavby

## Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Pozemek pro realizaci záměru je v užívání investora a realizace záměru investora je v souladu s ÚPD. Z těchto důvodu byly pozemek vyhodnocen jako vhodný pro realizaci záměru.

## Zhodnocení staveniště

Pozemek pro plánovanou stavbu se nachází v severozápadní části města Brna v městské části Řečkovice ve stávajícím sportovním areálu SK Řečkovice. Navrhovaná stavba umělého povrchu fotbalového hříště je umístěna v ploše stávajícího atletického sportoviště v sousedství stávajícího fotbalového hřiště s klasickým travnatým povrchem.

Pozemky kde bude stavba umístěna jsou nyní využívány jako sportovní plochy. Pozemky po kterých budou vedeny přípojky inž.sítí (rozvody NN a odvodnění ploch hřiště) slouží z převážné části ploch jako zpevněná plocha stávajícího sportoviště.

Stavba se nachází v zastavěné části katastrálního území Řečkovicích na pozemcích ve vlastnictví města, investor stavby doloží vztah k pozemkům smlouvou o právu stavby.

Dle platných regulací Územního plánu města Brna stavba umístěna na pozemcích ploch pro rekreaci - záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

## Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Záměrem projektové dokumentace je realizace fotbalového hřiště 95 x 58 m s umělým bezzásypovým trávníkem XL Turf včetně tlumící podložky provedené v systémové skladbě na novém upraveném zhutněném podloží, včetně zemních prací, odvodnění pomocí drenáží, lajnování PU, 2 pevných Al branek, 2 ochranných sítí za brankami výšky 8m a 2 zastřešených laviček pro hráče. Součástí vybavení fotbalového hřiště bude i umělé osvětlení pomocí 14 ks stožárového osvětlení výšky 15m a informační tabule (časomíra a skóre)

Mimo fotbalové hříště je navržena běžecká dráha kombinována se skokem do dálky a dvěma doskočišti. Povrch dráhy bude polypropylenový pro běžnou sportovní obuv, vč.lajnování 4 dráhy, délka 60m.

Stávající odvodňovací systém pod atletickým sportovištěm bude proveden zcela nově s využitím stávajícího systému likvidace a zpětného využití jímané dešťové vody.

Nezpevněné plochy původního atletického sportoviště budou po realizaci umělých povrchů srovnány, ohumuseny a osety parkovým trávníkem.

## Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Na stavebním pozemku se ve stávající době nachází šotolinové atletické sportoviště. Na plochách dotčených stavbou bude provedeno vyčištění těchto ploch bude provedena skrývka stávajících ploch sportoviště vč. odstranění stávajícího drenážního systému pod sportovištěm. Následně bude proveden nový systém odvodnění – drenáže a hrubá úprava terénu (HTU) čímž bude připravena stavební pláň pro instalaci systémových vrstev budoucího nového hřiště s umělým povrchem.

VÝKOPY

Převážný objem výkopových prací bude proveden v rámci výkopů pro odstranění stávajícího drenážního systému pod budoucím nových hřištěm a dále pro základové konstrukce a nové areálové rozvody inženýrských sítí. Výkopové práce pro stavbu budou prováděny z úrovně připraveného stavebního terénu (hrubých terénních úprav).

Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy hlubší než 1,3m budou paženy nebo svahovány.

Základová spára bude chráněna před povětrností ponecháním vrstvy zeminy, která bude odstraněna těsně před prováděním násypů a základů. V případě rozmočení nebo poškození základové zeminy bude tato odstraněna a nahrazena. Základová spára bude před dalšími pracemi převzata oprávněným geologem a statikem stavby.

NÁSYPY, ZÁSYPY A PODSYPY

Skladba podloží:

- drenážní systém,

- upravená pláň,

- 5 - 6 cm štěrkopísku,

- 20 - 21 cm makadamu, frakce 32-63,

- 5 cm vrstva kamenné drtě, frakce 4 - 8 mm

2 cm vrstva šotoliny, která musí být zpevněna vibrační deskou

Při úpravě pláně je třeba vycházet z geologických poměrů daného místa a výšky hladiny podzemní vody.

Pláně je třeba hutnit na hodnotu koeficientu kvality zhutnění D = 95 % Ps (Proctor standard). Taktéž v případě násypů – podloží násypů a vlastní násyp je nutné hutnit na D = 95 % PS.

Aktivní zónu (posledních 50 cm násypu) na 98 % PS. K hutnění jsou vhodné např. kombinace dynamických a statických válců pneumatických a hladkých.

ZÁKLADY

Základové konstrukce budou tvořené monolitickými základovými pasy. Výkopy pro základy budou provedené z úrovně HTU. Všechny základové konstrukce budou provedeny minimálně do nezámrzné hloubky, což je minimálně 1,2m pod upravený terén, aby nedošlo k vysychání základové spáry a k nežádoucímu nerovnoměrnému sedání objektu nebo jeho části. Bude se jednat o základové konstrukce osvětlovacích stožárů, informační tabule, ocelových konstrukcí pro ochranné sítě za brankami a konstrukce krytých střídacích laviček hráčů.

vodovodní přípojka  a vodovod

Napojení stavby na vodovod není uvažováno.

kanalizace splašková

Splaškové vody daná stavba neprodukuje, napojení stavby na splaškovou kanalizaci není uvažováno.

Kanalizace DEŠŤOVÁ	 - odvodnění sportoviště

Stávající stav:

Dešťové vody, které spadnou na plochu stávajícího šotolinového hřiště, se špatně vsakují, odvedení vod z povrchu tohoto hřiště trvá dlouhou dobu, což zkracuje využitelnost tohoto hřiště.

Dešťové vody jsou z tohoto hřiště odváděny stávajícím drenážním systémem, který však již není příliš funkční. Zachycené vody tímto drenážním systémem jsou odvedeny do záchytné (odkalovací) jímky (dno cca 1,70 m pod UT) a odtud jsou vedeny do retenčního a zasakovacího objektu S1 (průměr cca 1,0 m, hloubka cca 9,0 m), kde dochází k částečnému vsakování. V tomto retenčním a zasakovacím objektu je osazeno čerpadlo, které zachycenou vodu přečerpává do centrálního akumulačního zásobníku u travnatého hřiště. Velikost tohoto zásobníku není známa.

Z výsledků geologických archivních sond vyplývá, že v prostoru vlastní lokality hřišť se vyskytují nehomogenní navážky o mocnosti do cca 5 metrů a že se jedná o prakticky nepropustné prostředí. Hladina podzemní vody se na lokalitě pohybuje v hloubkové úrovni cca 12 m p.t. Pro zasakování dešťových vod se jeví jako jeden z podstatných a limitujících faktorů existence nepravidelně mocných a nesourodých navážek o proměnlivé mocnosti a složení, v jejichž podloží se vyskytují jílovité zeminy, což znamená prakticky nepropustné podloží. Navážky obecně jsou velmi citlivé na změny vlhkosti, kdy při jejich nasycení vodou dochází k rychlé ztrátě strukturní pevnosti, k poklesu únosnosti a k možnému následnému poklesu. Z těchto skutečnosti vyplývá, že zásadním problémem při likvidací dešťových vod formou vsaku do horninového prostředí je vyřešení nárazové akumulace přívalových vod

Navrhovaný stav:

Stávající drenážní systém bude pod stávajícím šotolinovým hřištěm i pod atletickým oválem obnoven, a to spolu s novou konstrukcí hřiště.

Pláň pro pokládku nové konstrukce hřiště bude vyspádována, v úžlabích budou uložena drenážní potrubí, která budou napojena do hlavníků, a ty do stávající kalové jímky s přepadem do stávajícího retenčního a zasakovacího objektu S1.

Na pláni hřiště bude provedena vrstva křemičitého písku nebo jiného propustného materiálu (např. štěrku, gumového granulát, …). Takto vytvořená podkladní vrstva musí být zhutněna vibrační deskou, aby byla dostatečně kompaktní a rovnoměrná. Takto vytvořené podloží udržuje potom hřiště v suchu a chrání je před promrzáním.

Skladba podloží:

- drenážní systém,

- upravená pláň,

- 5 - 6 cm štěrkopísku,

- 20 - 21 cm makadamu, frakce 32-63,

- 5 cm vrstva kamenné drtě, frakce 4 - 8 mm

- 2 cm vrstva šotoliny, která musí být zpevněna vibrační deskou

Stávající záchytná a odkalovací jímka bude obnovena. Jejím účelem je zachycovat případné nečistoty, které jsou přiváděny drenážním systémem ke studni. Tato jímka bude vytvořena jako plastová nádrž o obsahu cca 1,0 m3 s tím, že na stropě této jímky bude osazen poklop pro možnost kontroly a vyčištění. Z této jímky bude vedeno kanalizační potrubí do stávajícího retenčního a zasakovacího objektu S1.

Předpokládáme, že stávající retenční zasakovací objekt S1 bude zachován - potvrdí se to ale až před dalším stupněm PD detailnějším průzkumem technického stavu tohoto objektu. Stávající retenční a zasakovací objekt je vytvořen z betonových skruží o průměru 1,0 m a je hluboký cca 9,0 m. Hladina podzemní vody je v této lokalitě v úrovni cca 12,0 m pod upraveným terénem. Z toho vychází retenční objem cca 8,0 m3. V retenčním a zasakovacím objektu bude osazeno nové kalové čerpadlo (sestava 1+1), a to včetně nového přívodu el. energie a kabelového přívodu pro ovládání chodu čerpadla z retenční jímky).

Před dalším stupněm PD bude u tohoto retenčního a zasakovacího objektu provedena revize a vsakovací zkouška, která doloží technický stav a vsakovací schopnosti tohoto objektu. Na základě těchto měření a průzkumu technického stavu retenčního a zasakovacího objektu bude tento objekt buď zachován v původním stavu, nebo v případě špatného technického stavu obnoven tak, aby sloužil k původnímu účelu (vsak a akumulace s čerpáním), a nebo bude zcela zrušen a nahrazen pouze čerpací šachtou, odkud by byla drenážní voda přečerpávána do stávající akumulační jímky u travnatého hřiště.

Zachycená voda v retenčním a vsakovacím objektu bude novým čerpadlem a výtlačným potrubím přečerpává do stávajícího centrálního podzemního akumulačního zásobníku u travnatého hřiště. Velikost tohoto zásobníku není známa.

Z důvodů případných (a také očekávaných) přebytků dešťových vod, které budou zachyceny drenážními potrubími pod plochou nově obnoveného hřiště a nateklých do stávajícího retenčního a zasakovacího objektu S1, bude vybudován nový druhý retenční a zasakovací objekt, ve kterém budou tyto vody také jednak akumulovány, částečně vsakovány do horninového prostředí a také čerpány společným výtlačným potrubím do stávající akumulační jímky u travnatého hřiště.

Likvidace tohoto přebytečného množství drenážních vod bude odlišná, a to s ohledem na roční období. V letním období, kdy budou realizovány závlahy travnatého hřiště, může docházet pouze k okamžitému přebytku drenážních průsakových vod, a to z přívalových srážek. Lze reálně očekávat, že množství drenážních vod z nově upravené plochy hřiště bude větší, než při současném stavu, kdy propustnost povrchu stávajícího šotolinového hřiště není velká.

V akumulační jímce u travnatého hřiště bude nově osazeno snímání hladiny. V případě, že akumulační jímka bude naplněna, budou čerpadla vypnuta a vody budou z retenčních a zasakovacích objektů pouze vsakovány do horninového prostředí.

V obdobích, kdy neprobíhají závlahy travnatého hřiště, neuvažujeme s akumulací vody ve stávající akumulační jímce u travnatého hřiště. Čerpadla budou v tomto období odstavena z provozu (zůstanou buď v tomto retenčním a vsakovacím objektu a nebo budou vytažena a bude na nich provedena údržba – doporučujeme). Dešťové vody, které spadnou na plochy hřišť, budou pouze z retenční a vsakovacích nádrží přirozeně zasakovat do horninového podloží. Před zahájením potřeby závlah bude funkčnost tohoto drenážního systému a tím i čerpání do retenční nádrže pro závlahy obnovena.

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA A AREÁLOVÝ PLYNOVOD

Napojení stavby na plynovod není uvažováno.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Stavba nevyžaduje systém ústředního vytápění

ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD

Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce sportovního areálu SK Řečkovice, ulice Novoměstská, Brno“ řeší v části silnoproudých rozvodů návrh osvětlení rekonstruovaného hřiště, instalaci zásuvkové skříně u hřiště a napojení informační tabule.

Elektrické rozvody hřiště budou napojeny z nové plastové rozvodnice RVO, která bude instalována v oplocení hřiště. Rozvodnice RVO bude napojena kabelem CYKY-J 5 x 16 (případně CYKY-J 5x10) ze stávajícího rozvaděče hřiště, který je umístěn v budově převlékáren. Přesné umístění rozvodnice RVO bude upřesněno přímo na stavbě investorem.

Osvětlení hřiště je navrženo výbojkovými svítidly THORN CHAMPION 1K MHN-LA P WI [V2] o výkonu 1000 W. Svítidla budou upevněna na stožárech ve výši 15m nad zemí. V rozích hřiště budou na stožárech instalovány dvojice svítidel, uprostřed hřiště potom trojice svítidel (celkový počet svítidel 14 ks). Osvětlení hřiště je navrženo dle ČSN EN 12193 pro třídu osvětlení III. Požadovaná průměrná vodorovná osvětlenost Eav je 75 lx, rovnoměrnost Emin/Eav = 0,5. Osvětlení bude ovládáno místně ve dvou stupních vypínači umístěnými v rozvodnici RVO.

Svítidla budou napojena kabelem CYKY-J 5x6 uloženým ve výkopu v zemi. Společně s kabelem bude v zemi založen zemnící pásek FeZn 30/4 pro uzemnění stožárů.

Dle požadavku investora bude u hřiště instalována jedna zásuvková skříň 2x230V/16A + 2x400V/16A, která bude napojena z rozvaděče RVO kabelem CYKY-J 5x6, uloženým ve výkopu v zemi.

V rámci silnoproudu bude dále provedeno z rozvaděče RVO napojení informační tabule kabelem CYKY-J 5x6 uloženým ve výkopu v zemi.

Pod komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách AROT 110. Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005 a dalších souvisejících norem. Před zahájením výkopových prací musí být provedeno vytyčení stávajících kabelových tras. Výkopy v kabelových trasách musí být prováděny výhradně ručně se zvýšenou opatrností. Kabely musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození.

## Bilance spotřeby

Bilance elektrické energiie - předběžná

|  | Pi [kW] | Beta | Pp [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení hřiště | 14,8 | 1 | 14,8 |
| Zásuvkové rozvody | 4 | 0,5 | 2 |
| Informační tabule | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Součet | 20,3 |  | 18,3 |
| Vzájemně |  | 1 | 18,3 |

Výpočtový proud : Ip = 27,8 A

ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD

Napojení stavby na sítě elektronických komunikací není uvažované.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY – UMĚLÝ POVRCH SPORTOVIŠTĚ

Pokládka umělého povrchu začíná úpravou stávajících prostorů. Umělý trávník se pokládá na stabilizovaném voděpropustném podloží. Pokud je to nutné, provede se vybudování drenážního systému a podložní vrstvy z drceného kameniva zajišťující propustnost podloží. Drenážní systém se zaústí buď do stávající kanalizace nebo do vsakovacích jam či volně do terénu.

Povrch před pokládkou musí být zbaven ostrých hran (např.: kamenů, kořenů atd.) – čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem. Vrchní podkladní vrstva z jemnozrnného kameniva velikosti zrna 0,5 – 2 mm výšky 20 – 30 mm se musí zválcovat nebo udusat vibrační deskou. Budování podloží lze realizovat běžně dostupnou mechanizací. Obvod plochy s umělým trávníkem by měl být zakončen betonovými obrubníky, do kterých by měl být tzv. „zakončen“ umělý trávník.

Vzorový řez podložím - nezpevněné podloží a zpevněné podloží
1, 9 - umělý trávník, 2 - kamenná drť 0-4 - 3 cm, 3 - šotolina 4-8 - 3 cm, 4 - drcené kamenivo 8-16 - 5 cm, 5 - drcené kamenivo 32-63 - 19 cm, 6, 13 - polopropustné podloží, 7 - štěrkopísek 2/15 kolem drenáže, 8 - pero a svod odvodnění, 10 - koberec ASB - 4 cm, 11 - koberec asfaltový otevřený 0/25 - 4 cm, 12 - drcené kamenivo 32-63 mm

## Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu stavby byly respektovány veškeré dostupné požadavky na stavbu včetně zadání investora a tyto byly zapracovávány v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu, platnými normami a předpisy v rozsahu stupně zpracovávané projektové dokumentace.

## U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Charakter stavby nevyžaduje posuzování z hlediska st.technického či historického průzkumu, popř.statického posuzování.

## Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

## údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

V průběhu vypracovávaní této dokumentace byly zajištěny následující podklady a provedeny níže uvedené průzkumy a měření:

Podklady:

•	polohopisné a výškopisné zaměření pozemků

•	podklady od správců sítí

•	kopie z katastrální mapy

•	výpis z katastru nemovitostí

•	související zákony, vyhlášky a předpisy

•	ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků

Průzkumy a měření:

•	obhlídka stavby a staveniště

•	provedená fotodokumentace staveniště a okolí

## údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

V lokalitě navržené stavby se nepředpokládá výskyt kulturních památek. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, chráněném území, památkové rezervaci či památkové zóně.

## uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Navržená výstavba neklade požadavky na asanace stávajících objektů nebo porostů.

## požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Navržená výstavba neklade požadavky na zábory a vynětí z PUPFL.

## uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

Pozemky sportoviště jsou napojeny na místní komunikaci ulici Novoměstskou – nebude zřizováno nové dopravní napojení.

V místě stavby jsou dostupné všechny potřebné areálové inženýrské sítě, nebudou zřizovány žádné nové přípojky inž.sítí. NN bude napojeno na stávající areálové rozvody v areálu. Odvodnění ploch stavby sportoviště bude napojeno do stávajícího systému likvidace dešťových vod. Další požadavky na napojení stavba sportoviště neklade.

## údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

Po ukončení stavebních prací bude provedena rekultivace stávající zeleně včetně upravení terénu kolem hřiště. Nezpevněné plochy budou nově ohumusovány a osety travným semenem. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku. Nepředpokládá se deficit zeminy na staveništi.

## Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

## popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

Záměrem investora je vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti. Stavba nebude určena pro výrobu.

## předpokládané kapacity provozu a výroby

Stavba nebude určena pro výrobu.

## popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů

Stavba nebude určena pro výrobu.

## návrh řešení dopravy v klidu

Stavba nebude určena pro výrobu. Pro zajištění dopravní přístupnosti je využíváno stávající dopravní napojení vč. stávajících parkovacích ploch..

## odhad potřeby materiálů, surovin

Stavba nebude určena pro výrobu.

## řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod

#### Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro obdobné výstavby. Odpady budou vznikat především při úpravě terénu, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních prostředků, popř. jejich částí, apod.

V rámci hrubých terénních úprav bude v části území realizován násyp, část území bude v zářezu. Zemina vhodná do násypů bude zpětně použita, zemina vhodná pro ohumusování bude použita pro zpětné ohumusování nezpevněných ploch.

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.

Odpady vznikající ve fázi provozu

Stavba nebude určena pro výrobu, nebude vznikat žádný výrobní provozní odpad, ale pouze běžný domovní odpad. Ten bude likvidován dle stávajícího provozního řádu sportovního areálu, bude skladován na pozemku areálu v popelnicích nebo kontejnerech a bude odvážen specializovanou firmou zajišťující svod v dané lokalitě.

Opatření pro zabezpečení odvodu dešťových vod

Dešťové vody budou odváděny novým drenážním systémem do stávající akumulační jímky u stávajícího travnatého hřiště.

Tyto dešťové vody budou využívány na závlahu travnatého hřiště, nepředpokládá se odvádění dešťových vod do veřejného kanalizačního systému.

V této PD nestanovíme množství dešťových vod, neboť max. dešťových vod bude využíváno na závlahu v místě spadu dešťových srážek. Celkové množství dešťových srážek je dáno úhrnem ročních srážek v dané lokalitě.

## odhad potřeby vody a energií pro výrobu

Objekt nebude určen pro výrobu.

## řešení ochrany ovzduší

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivňování ovzduší ani ke vzniku významných zdrojů  znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. zák.č. 86/2002 Sb, o ochraně ovzduší.

## řešení ochrany proti hluku

Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. Blíže je ochrana proti hluku popsána v části 8)f) této zprávy. Provozem objektu ke zvýšení hlukové zátěže nedojde.

## řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Charakter stavby nevyžaduje zařízení ochrany stavby. Stávající areál je zajištěn po celém obvodu stávajícím oplocením, které tuto funkci ve stávajícím stavu plní.

## Zásady zajištění požární ochrany stavby

Charakter stavby nevyžaduje zařízení pro zajištění požární ochrany stavby.

## Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Bezpečnost práce se bude řídit platnými právními předpisy v době výstavby a provozu zařízení. V současné době je základním předpisem Zákoník práce ( zákon č. 262/2006 Sb  ve znění pozdějších předpisů ).

Všeobecně

Bezpečnost práce při výstavbě se řídí Nařízením vlád č.591/2006 Sb. a Nařízením vlád č.362/2005 Sb.

Bezpečnost práce při přípravě staveb

Kromě zásad obecně vyplývajících z vyše uvedených nařízení, je konkrétně třeba dodržovat následující zásady:

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu.

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky ;stavební činnosti.

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:

  - provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti

  - vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

  - vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce.

- Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

- S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích

Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami:

- Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce. Všeobecná ustanovení) a hlubší než 0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny.

- Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím a zarážkou.

- Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám.

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

- Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

- Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách.

- Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za  měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu.

- Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací.

- Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít dostačující kvalifikaci pro tuto činnost a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.

- Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované a zdravotně způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni a zacvičeni a jejich znalosti musí být nejméně 1krát za 3 roky ověřeny zkouškou.

- Pro výkon práce ve  výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou.

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.

- Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

- Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukcí, po průvlacích a příčkách, nejsou-li vybaveny zařízeními pro přechod.

- Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na něž se zavěsí karabina ochranného pásu – natažené lano nesmí používat více než dva pracovníci.

- Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes kladku. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud shazovat.

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů.

- Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez bezpečných podlah, na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných konstrukcí, jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně jedenkrát za rok a o školení učinit zápis.

- Prostory,  nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny v souladu s NV č.362/2005 Sb.

- V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím.

- Dodavatel stavebních  prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit.

- Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny.

- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osobní ochranné pracovní prostředky

V souvislosti s vlastním provozem zařízení musí provozovatel vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. V prostorách se zvýšenou úrovní hluku musí být pracovníci vybaveni příslušnými OOPP proti hluku.

Základním předpisem v oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je kromě Zákoníku práce v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.

Legislativa

Kromě interních norem a citovaných předpisů a norem  se zásady bezpečné práce, uvedené v předchozích kapitolách  řídí následujícími obecně platnými předpisy a normami (výběr):

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- zákon č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění  pozdějších předpisů  - vyhlášek. č. 552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb. a dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostře

- nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

- Vyhláška MPMR č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Pro oblast elektrických zařízení platí následující předpisy:

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN EN 60446 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení. Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení.

- ČSN 33 2000–3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.

- ČSN 33 2030 Elektrostatika. Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.

- ČSN 33 2000–4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000–5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.

- ČSN 332130 Vnitřní elektrické rozvody.

- ČSN 33 2000–5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy.

- ČSN EN 60079-14 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru část 14: elektrická instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních).

- ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení.

- řada ČSN 33 2000 – soubor norem stanovujících základní ustanovení pro elektrická zařízení.

- ČSN 33 2000-5-52  Elektrotechnické předpisy  - Elektrotechnická zařízení – část 5: výběr a stavba elektrických zařízení, kapitola 52: výběr soustav a stavba vedení

- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

- ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem.

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

V souladu s ČSN budou provedeny výchozí revize všech nově instalovaných zařízení. O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.

## Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených

Stavba umělého trávníku na stávajícím hřišti reflektuje stávající opatření v areálu, která jsou v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v době realizace těchto opatření.

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Vlivy vnějšího prostředí – stavba se nachází v území s běžnými teplotními, sněhovými a větrovými podmínkami.

V blízkosti se nevyskytují zdroje ani ohniska nákaz. Území není nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi.

Užívání stavby (dáno charakterem) nebude výrazně ovlivňovat životní prostředí v okolí. Stavba nepodléhá posouzení dle zákona číslo 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Svým charakterem ani provozem nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí.

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Realizací stavby nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V průběhu stavebních prací bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá.

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Nejsou stanovována nová ochranná pásma, stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku ze stavební činnosti. Prováděné práce PSV a dokončovací vnitřní práce budou prováděny za podmínek nepřekročení povoleného limitu – toto bude splněno u většiny možných prací. Jedná se o práce vně i uvnitř objektu. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. S ohledem na zemní a bourací práce bude trvale udržována veřejná komunikace v čistotě – bude průběžně odstraňována zemina a jiné nečistoty mechanicky, v případě potřeby i oplachem vodou. Také bude maximálně eliminována prašnost ze stavební činnosti – dle potřeby kropením, popř. zakrytím.

## Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## povodně

Navrhovaná stavba ani předmětné území nejsou dotčeny ochranným pásmem stanoveného záplavového území. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření. Lokalita se dle povodňových zón nachází v Zóně 1 se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

## sesuvy půdy

Území není geologicky nestabilní a nehrozí zde sesuvy půdy. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření.

## poddolování

Území není poddolované. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření.

## seizmicita

Území není seismicky aktivní. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření.

## radon

V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná opatření, charakter stavby nevyžaduje protiradonová opatření – na pozemku se předpokládá střední radonový index pozemku.

## f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny v § 11 nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a  korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční  době.

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor – hluk ze stavební činnosti:

| Posuzovaná doba ( hod.) | Základní hladina LAeq,T (dB ) | Korekce ( dB ) | Výsledná hladina ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6:00 - 7:00 | 50 | +10 | 60 |
| 7:00 - 21:00 | 50 | +15 | 65 |
| 21:00 - 22:00 | 50 | +10 | 60 |
| 22:00 - 6:00 | 50 | +5 | 55 |

Pracovníci provádějící stavební práce a vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření  (přestávky) tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu při práci vyjádřený expozicí zvuku A EA,8h  =  3 640 Pa2s ( nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)  Pracovníci nebudou ve styku s vibrujícími částmi technologických zařízení. Vlivy tohoto charakteru se nepředpokládají.

## Civilní ochrana

## a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

## b) řešení zásad prevence závažných havárií

## c) zóny havarijního plánování

Charakter stavby nevyžaduje zařízení civilní obrany.